Nombre del fichero de entrada: nombre_ENT.txt

Datos Generales

| TITULO | TITULO : Título del problema. |
| --- | --- |
| TP TF NSOL TI | TP : Tipo de problema. TF : Tipo de formulación. NSOL : Nº de sólidos. TI : Tipo de integración (depende de TF). |
| TPT TPS | TPT : Tipo de problema térmico TPS : Tipo de problema elástico |
| K λ | Función resistencia de contacto |
| ALFA | αi coeficiente de dilatación térmica |
| NPG | NPG : Nº de puntos de Gauss. |

Datos del Problema Térmico

| NPG |  |  |  | NPG : Nº de puntos de Gauss. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Para cada sólido |  |  |  |
|  | NUM NNOD NCNT NPINT NAPO |  |  | NUM : Número del sólido (1,2,3,...) NNOD : Número de nodos. NCNT : Número de contornos. NPINT : Número de puntos internos. NAPO: Número de apoyos para evitar MSR |
|  |  | Para cada apoyo |  |  |
|  |  | NOD DIR(1) DIR(2) TMSR MSR(1) MSR(2) |  | ANOD : Número del nodo apoyado. DIR(i) : Dirección del apoyo. TMSR : Tipo de MSR. MSR(i): Dirección de la traslación o centro de la rotación. |
|  | TM |  |  | TM : Tipo de material. |
|  | PRP(1)...PRP(Npr) |  |  | PRP(i) : Propiedades del material. Npr : Número de propiedades del material. |
|  |  | Para "cada" nodo |  |  |
|  |  | NUM XYZ(1)...XYZ(DIM) |  | NUM : Número del nodo (consecutivos). XYZ(i) : Coordenadas del nodo. DIM : Dimensión del problema. |
|  |  | Para cada contorno |  |  |
|  |  | NUM TC NELT |  | NUM : Número del contorno. TC : Tipo de contorno. NELT : Número de elementos del contorno. |
|  |  |  | Para "cada" elemento |  |
|  |  |  | NUM TE NG(1)...NG(Ng) NI(1)...NI(Ni) | NUM : Número del elemento (consecutivos). TE : Tipo de elemento. NG(i) : Nodos geométricos del elemento. Ng : Nº de nodos geométricos del elemento. NI(i) : Nodos de integración del elemento. Ni : Nº de nodos de integración del elemento. |
|  |  | Para "cada" nodo |  |  |
|  |  | NUM CdC(1)...CdC(Nc) VdC (1)...VdC(Nv) |  | NUM : Número del nodo. CdC(i) : Código de la condición de contorno. Nc : Número de códigos para cada CdC (3). VdC(i) : Valores de la condición de contorno. Nv : Número de valores para cada CdC (4). |
|  |  | Para "cada" punto interno |  |  |
|  |  | NUM TPI XYZ(1)...XYZ(DIM) |  | NUM : Número del punto (consecutivos). TIP : Tipo de punto (1). XYZ(i) : Coordenadas del nodo. DIM : Dimensión del problema. |
| NZTO |  |  |  | NZC : Nº de zonas de contacto |
| Para cada zona de contacto |  |  |  |  |
| NUM TZ A B |  |  |  | NUM : Número de la zona (1,2,3,...) TZ : Tipo de zona. A : Contorno A. B : Contorno B. |

Datos del Problema Elástico

| NPG |  |  |  | NPG : Nº de puntos de Gauss. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Para cada sólido |  |  |  |
|  | NUM NNOD NCNT NPINT NAPO |  |  | NUM : Número del sólido (1,2,3,...) NNOD : Número de nodos. NCNT : Número de contornos. NPINT : Número de puntos internos. NAPO: Número de apoyos para evitar MSR |
|  |  | Para cada apoyo |  |  |
|  |  | NOD DIR(1) DIR(2) TMSR MSR(1) MSR(2) |  | ANOD : Número del nodo apoyado. DIR(i) : Dirección del apoyo. TMSR : Tipo de MSR. MSR(i): Dirección de la traslación o centro de la rotación. |
|  | TM |  |  | TM : Tipo de material. |
|  | PRP(1)...PRP(Npr) |  |  | PRP(i) : Propiedades del material. Npr : Número de propiedades del material. |
|  |  | Para "cada" nodo |  |  |
|  |  | NUM XYZ(1)...XYZ(DIM) |  | NUM : Número del nodo (consecutivos). XYZ(i) : Coordenadas del nodo. DIM : Dimensión del problema. |
|  |  | Para cada contorno |  |  |
|  |  | NUM TC NELT |  | NUM : Número del contorno. TC : Tipo de contorno. NELT : Número de elementos del contorno. |
|  |  |  | Para "cada" elemento |  |
|  |  |  | NUM TE NG(1)...NG(Ng) NI(1)...NI(Ni) | NUM : Número del elemento (consecutivos). TE : Tipo de elemento. NG(i) : Nodos geométricos del elemento. Ng : Nº de nodos geométricos del elemento. NI(i) : Nodos de integración del elemento. Ni : Nº de nodos de integración del elemento. |
|  |  | Para "cada" nodo |  |  |
|  |  | NUM CCC(1)...CdC(Nc) V (1)...V(Nv) |  | NUM : Número del nodo. CCC(i) : Código de la condición de contorno. Nc : Número de códigos para cada CdC (3). V(i) : Valores de la condición de contorno. Nv : Número de valores para cada CdC (4). |
|  |  | Para "cada" punto interno |  |  |
|  |  | NUM TPI XYZ(1)...XYZ(DIM) |  | NUM : Número del punto (consecutivos). TIP : Tipo de punto (1). XYZ(i) : Coordenadas del nodo. DIM : Dimensión del problema. |
| NZTO |  |  |  | NZC : Nº de zonas de contacto |
| Para cada zona de contacto |  |  |  |  |
| NUM TZ A B MU |  |  |  | NUM : Número de la zona (1,2,3,...) TZ : Tipo de zona. A : Contorno A. B : Contorno B. MU : Coeficiente de fricción. |